[image: image1.png]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                    Νάξος, Αύγουστος 2010
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ                                          ΕΡΓΟ: Πλακοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              δρόμων Τ.Δ. Γαλήνης, Εγγαρών,
Ταχ.Δ/νση :
Χώρα Νάξου                                              Κινιδάρου, Μελάνων, Ποταμιάς                     
Ταχ.Κώδικας:
84300 ΝΑΞΟΣ                                               Δήμου Νάξου, έτους 2010   
Τηλέφωνο:
2285360100                                    

FAX:
               2285023570                                      

Πληροφορίες:
Βασιλάκης Μ.
email: mvasilakis@naxos.gov.gr
Αριθμός Μελέτης : ΓΕΝ.10.006                                                   

                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
       Η παρούσα μελέτη αφορά έργα πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων υφιστάμενων τμημάτων δημοτικών οδών εντός του οικισμού των τοπικών διαμερισμάτων Ποταμιάς, Γαλήνης, Μελάνων, Κινιδάρου και Εγγαρών του Δήμου Νάξου, για τα οποία απαιτήθηκε από τα τοπικά διαμερίσματα αλλά και κρίνονται αναγκαία προκειμένου να καλύψουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, κατοίκων και επισκεπτών σε κάθε περίπτωση, ο καλλωπισμός και η αισθητική αναβάθμιση των οικισμών.
      Τα επί μέρους έργα αναφέρονται στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010.
Αναλυτικά τα τμήματα των οδών που θα πλακοστρωθούν - τσιμεντοστρωθούν ή αποκατασταθούν, καθώς και οι εργασίες που θα γίνουν  είναι οι παρακάτω:

1. Τ.Δ. Ποταμιάς
1.1 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Μέσης Ποταμιάς (Πλατανάκι) και συγκεκριμένα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου μέχρι τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο, συνολικής επιφάνειας περίπου 380,00 μ2. Επίσης θα ανυψωθούν δύο φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.
1.2 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Κάτω Ποταμιάς και συγκεκριμένα από το ιατρείο μέχρι τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο, συνολικής επιφάνειας περίπου 150,00 μ2. Επίσης θα γίνουν αναγκαίες εργασίες απομάκρυνσης βραχωδών εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας του. 
1.3 Πλακόστρωση υφιστάμενης σκάλας εντός του οικισμού Κάτω Ποταμιάς και συγκεκριμένα από την οικία Στυλιανής Γιαμπουρά μέχρι την οικία Στυλιανού Γιαμπουρά, συνολικής επιφάνειας περίπου 80,00μ2.  Επίσης, σε συνέχεια της σκάλας, θα πλακοστρωθεί τμήμα του υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου, οδός «Θερμοπυλών», από την οικία Στυλιανού Γιαμπουρά και μέχρι 14,00μ. μήκος, συνολικής επιφάνειας περίπου 42,00 μ2. Τα φρεάτια θα ανυψωθούν κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.
1.4 Πλακόστρωση δύο τμημάτων, του υφιστάμενου δρόμου εντός του οικισμού Άνω Ποταμιάς και συγκεκριμένα : α) από γεφυράκι έναντι εστιατορίου Ι. Τριαντάφυλου έως την υφιστάμενη νέα πλακόστρωση (οικία Γαλατερού Β.), β) από το τέλος της υφιστάμενης νέας πλακόστρωσης (οικία Γαλατερού Β.), έως την οικία Ορφανού, συνολικής επιφάνειας περίπου 270,00 μ2. Επίσης, θα γίνουν αναγκαίες εργασίες απομάκρυνσης βραχωδών εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειάς του.     
1.5 Αποκατάσταση δύο τμημάτων, υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου στον οικισμό Μέσης Ποταμιάς και συγκεκριμένα στη περιοχή Λιεράδο και την αποκατάσταση τμήματος της κατάντι του δρόμου υφιστάμενης γκρεμισμένης ξηρολιθιάς. Θα γίνει καθαίρεση του υφιστάμενου αποσαθρωμένου αόπλου σκυροδέματος όπου απαιτείται (μήκους 15,0μ. περίπου) και θα αποκατασταθεί με νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 15εκ.    Το κατάντι πρανές του δρόμου, είναι από ξηρολιθιά η οποία έχει υποστεί σε τμήμα της κατολίσθηση λόγω παλαιότητας και βροχοπτώσεων, μήκους περίπου 6,00μ. Για την υποστήριξη και την ασφάλεια του δρόμου στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί το νέο τοιχίο από λιθοδομή.
1.6 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου αποσαθρωμένου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Κάτω Ποταμιάς και συγκεκριμένα από την υφιστάμενη νέα τσιμεντόστρωση έως το τέλος της ιδιοκτησίας Γιάννη Γρυλλάκη, επιφάνειας περίπου 425,00 μ2. Θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης γαιώημιβραχώδων εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας του, στη συνέχεια θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 12εκ. και θα ανυψωθούν δύο φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της νέας τσιμεντόστρωσης. Επίσης, μετά το τέλος της τσιμεντόστρωσης θα γίνει αποκατάσταση του σκάμματος που υπάρχει από την όδευση αγωγού ύδρευσης, μήκους περίπου 35,0μ. Θα γίνει καθαίρεση του μπαζώματος του σκάμματος σε βάθος 15εκ. και θα αποκατασταθεί με νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 15εκ.

1.7 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου πάρκινγκ με χωμάτινη επιφάνεια που βρίσκεται εντός του οικισμού Άνω Ποταμιάς, συνολικής επιφάνειας περίπου 120,00μ2.  Θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης γαιώημιβραχώδων εξάρσεων όπου χρειάζεται, για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας του και στη συνέχεια θα επιστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 15εκ.        
2. Τ.Δ. Μελάνων
      Οικισμός : Αγίων Αποστόλων

2.1 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων και συγκεκριμένα από την οικία Νικ. Ξενάκη μέχρι την υφιστάμενη νέα πλακόστρωση (οικία Βασ. Βασιλάκη), συνολικής επιφάνειας 360,0μ2 περίπου. Επίσης θα ανυψωθεί ένα φρεάτιο κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.
2.2 Πλακόστρωση υφιστάμενης σκάλας εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων και συγκεκριμένα από την οικία Στέλλας Τουλούπη έως το τέλος της, συνολικής επιφάνειας 80,0μ2 περίπου. Στα σκαλοπάτια θα προσεχθεί ιδιαίτερα η κατάλληλη διαμόρφωση στις εξέχουσες ακμές των χονδροπλακών που θα τοποθετηθούν, ενώ τα ρίχτια θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης. Τα φρεάτια θα ανυψωθούν στο ύψος της πλακόστρωσης.

2.3 Πλακόστρωση υφιστάμενης σκάλας εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων και συγκεκριμένα από την ταβέρνα Βασίλη Ξενάκη έως την οικία Ξενάκη Νεκτάριου, συνολικής επιφάνειας 105,0μ2 περίπου. Στα σκαλοπάτια θα προσεχθεί ιδιαίτερα η κατάλληλη διαμόρφωση στις εξέχουσες ακμές των χονδροπλακών που θα τοποθετηθούν, ενώ τα ρίχτια θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης. Τα φρεάτια θα ανυψωθούν στο ύψος της πλακόστρωσης.

2.4 Πλακόστρωση υφιστάμενης σκάλας εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων και συγκεκριμένα έμπροσθεν της οικίας Ιωάννη Βασιλάκη (Γιάγκου), συνολικής  επιφάνειας 40μ2. Στα σκαλοπάτια θα προσεχθεί ιδιαίτερα η κατάλληλη διαμόρφωση στις εξέχουσες ακμές των χονδροπλακών που θα τοποθετηθούν, ενώ τα ρίχτια θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης.
2.5  Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων και συγκεκριμένα από οικία Κορρέ μέχρι την οικία Κων/νου Δεγαίτα (υφιστάμενη σχάρα όμβριων), συνολικής  επιφάνειας 660,0μ2. Θα προηγηθούν εργασίες α) καθαίρεση των εξάρσεων, του αόπλου σκυροδέματος του δρόμου και ενός σκαλοπατιού έμπροσθεν της οικίας Κορρέ, β) πλήρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, της κοίλης επιφάνειας που παρουσιάζει ο δρόμος, έμπροσθεν της σκάλας (Ρήτας), για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας του. Επίσης θα ανυψωθούν τα φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.
2.6 Κατασκευή σκαλοπατιών στον υφιστάμενο δημοτικό χωμάτινο δρόμο, που βρίσκεται  εντός του οικισμού Αγίων Αποστόλων, στη θέση Φυρώα και συγκεκριμένα, μεταξύ των ιδιοκτησιών Εμμανουήλ και Βασίλη Βασιλάκη. Με την κατασκευή των σκαλοπατιών, ο χωμάτινος δρόμος αυτός θα αποκτήσει λειτουργική και ασφαλή πρόσβαση και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της εν λόγω περιοχής. Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές και διαμορφώσεις των κλίσεων του εδάφους και τα κατάλληλα προϊόντα των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις, που θα χρειασθούν. Στο τμήμα αυτό θα κατασκευαστούν κατ’ αρχήν : α) (18) βαθμίδες καθ’ όλο το πλάτος του υφιστάμενου δρόμου, με ρίχτι 0,17μ., πάτημα  0,30μ. β) ένα (1) πλατύσκαλο 2,50μ.περίπου (βλ. συνημμένο σχέδιο), γ) στη συνέχεια θα κατασκευαστούν άλλες (3) βαθμίδες δεξιά και (4) βαθμίδες αριστερά έως τη συναρμογή τους με τον συνεχιζόμενο υφιστάμενο χωμάτινο δημοτικό δρόμο, με ρίχτι 0,17μ. και πάτημα  0,30μ. (βλ. συνημμένο σχέδιο). Ο οπλισμός των βαθμίδων θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, με χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s, διατομής Φ8/25 και θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Επίσης, θα γίνει τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 15εκ., του συνεχιζόμενου υφιστάμενου χωμάτινου δημοτικού δρόμου μέχρι την οικία Πέτρου Βασιλάκη, μήκους 30,0μ. και πλάτους 3,0μ. περίπου, αφού προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας του.
Οικισμός : Κουρνοχωρίου

2.7  Πλακόστρωση σκάλας εντός του οικισμού Κουρνοχωρίου και συγκεκριμένα από το Πύργο Δέλλα Ρόκα έως το καφενείο Ι. Φλεριανού, συνολικής επιφάνειας 130,0μ2 περίπου. Στα σκαλοπάτια θα προσεχθεί ιδιαίτερα η κατάλληλη διαμόρφωση στις εξέχουσες ακμές των χονδροπλακών που θα τοποθετηθούν, ενώ τα ρίχτια θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης. Πριν τη πλακόστρωση θα προηγηθεί αντικατάσταση του παλαιού με μεγάλη παθογένεια και προβλήματα συνεχών αποκαταστάσεων, αγωγού ύδρευσης, με σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), διατομής Φ50/10 ατμ. Η εκσκαφή για την δημιουργία χάνδακα θα έχει διαστάσεις 0,40μ. πλάτος και 0,40μ. βάθος. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου σε βάθος τουλάχιστον 0,30μ. (βλ. σκαρίφημα), και το υπόλοιπο χανδάκι θα συμπληρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Επίσης, θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια, στην αρχή και στο τέλος της σκάλας (διακλαδώσεις), εσωτερικών καθαρών διαστάσεων 0,40μ.χ0,40μ. και βάθους 0,40μ. Τα τοιχία και ο πυθμένας των φρεατίων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ. και θα τοποθετηθεί πλευρικά σχάρα από δομικό πλέγμα Τ139. Τα καλύμματα  των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά κατηγορίας D 400 και αντοχής 40 tn. Ακόμη, θα γίνει αποσύνδεση των υφιστάμενων παροχών που υπήρχαν στο παλαιό δίκτυο, με επανασύνδεσή τους στον νέο αγωγό.  
2.8 Πλακόστρωση τμήματος δρόμου εντός του οικισμού Κουρνοχωρίου και συγκεκριμένα από την υφιστάμενη πλακόστρωση, έμπροσθεν της οικίας Γαβριήλ Βασιλάκη έως την οικία Κων/νου Βασιλάκη και από οικία Συμεόνογλου έως  υφιστάμενη πλακόστρωση (κάθετο στενάκι προς το δρόμο), συνολικής επιφάνειας 104,0μ2 περίπου. Πριν τη πλακόστρωση και για μήκος 50,0μ. περίπου, θα προηγηθεί αντικατάσταση του παλαιού με μεγάλη παθογένεια και προβλήματα συνεχών αποκαταστάσεων, σιδερένιου αγωγού ύδρευσης, με σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), διατομής Φ32/10 ατμ. Η εκσκαφή για την δημιουργία χάνδακα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 0,30μ. πλάτος και 0,30μ. βάθος. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου σε βάθος τουλάχιστον 0,20μ. (βλ. σκαρίφημα), και το υπόλοιπο χανδάκι θα συμπληρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Επίσης, θα κατασκευαστεί ένα φρεάτιο, στην αρχή του δρόμου (διακλάδωσης), εσωτερικών καθαρών διαστάσεων 0,40μ.χ0,40μ. και βάθους 0,40μ. Τα τοιχία και ο πυθμένας του φρεατίου θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ. και θα τοποθετηθεί σχάρα από δομικό πλέγμα Τ139. Το κάλυμμα  του φρεατίου θα είναι χυτοσιδηρό κατηγορίας D 400 και αντοχής 40 tn. Ακόμη, θα γίνει αποσύνδεση των υφιστάμενων παροχών που υπήρχαν στο παλαιό δίκτυο, με επανασύνδεση τους στον νέο αγωγό.
Οικισμός : Μύλων 

2.9 Τσιμεντόστρωση τμήματος υφιστάμενου με χωμάτινη επιφάνεια δρόμου δεξαμενής, από υφιστάμενη νέα τσιμεντόστρωση σε υφιστάμενη, μήκους 100,00μ. περίπου, συνολικής επιφάνειας 425,00μ2. περίπου.  Στην επιφάνεια του δρόμου παρουσιάζονται γαιώδες και ημιβραχώδες εξάρσεις και θα προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας και διάστρωση με κατάλληλα δάνεια υλικά. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ.   

3. Τ.Δ. Γαλήνης
3.1 Πλακόστρωση υφιστάμενης σκάλας περιοχής «Κατήφορου», εντός του οικισμού Τ.Δ. Γαλήνης, συνολικής επιφάνειας 115,0μ2 περίπου. Στα σκαλοπάτια θα προσεχθεί ιδιαίτερα η κατάλληλη διαμόρφωση στις εξέχουσες ακμές των χονδροπλακών που θα τοποθετηθούν, ενώ τα ρίχτια θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης. Τα φρεάτια θα ανυψωθούν στο ύψος της πλακόστρωσης.

3.2 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου δρόμου εντός του οικισμού Τ.Δ. Γαλήνης και συγκεκριμένα από την οικία Αντωνίου Μιχελόπουλου έως την οικία Ευσταθίου Κουτάτζη, συνολικής επιφάνειας 150,0μ2 περίπου. Πριν τη πλακόστρωση και για μήκος 30,0μ. περίπου, θα προηγηθεί αντικατάσταση του παλαιού σιδερένιου με μεγάλη παθογένεια και προβλήματα συνεχών αποκαταστάσεων αγωγού ύδρευσης, με σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), διατομής Φ50/10 ατμ. Η εκσκαφή για την δημιουργία χάνδακα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 0,50μ. πλάτος και 0,40μ. βάθος. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου σε βάθος τουλάχιστον 0,30μ. (βλ. σκαρίφημα), και το υπόλοιπο χανδάκι θα συμπληρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Επίσης, θα κατασκευαστεί ένα φρεάτιο, στην αρχή του δρόμου (διακλάδωσης), εσωτερικών καθαρών διαστάσεων 0,40μ.χ0,40μ. και βάθους 0,40μ. Τα τοιχία και ο πυθμένας του φρεατίου θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ. και θα τοποθετηθεί σχάρα από δομικό πλέγμα Τ139. Το κάλυμμα  του φρεατίου θα είναι χυτοσιδηρό κατηγορίας D 400 και αντοχής 40 tn. Ακόμη, θα γίνει αποσύνδεση των υφιστάμενων παροχών που υπήρχαν στο παλαιό δίκτυο, με επανασύνδεση τους στον νέο αγωγό.

4. Τ.Δ. Κινιδάρου
4.1 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Κινιδάρου και συγκεκριμένα από την οικία Μανούσου Καρποντίνη μέχρι την οικία Νίκου Καρποντίνη, μήκους 38,0μ. και πλάτους 3,0μ. περίπου, Στην επιφάνεια του δρόμου παρουσιάζονται γαιώδες και ημιβραχώδες εξάρσεις και θα προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας και ισοπέδωση. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.    

4.2 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου δρόμου με χωμάτινη επιφάνεια που βρίσκεται εντός του οικισμού του Τ.Δ. Κινιδάρου και συγκεκριμένα από την οικία Γεωργία Γκούφα μέχρι την οικία Μανώλη Κλουβάτου, μήκους 23,00μ. και πλάτους 4,00μ. περίπου. Θα προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας και ισοπέδωση. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.     
4.3 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου τμήματος κοινοτικού οικοπέδου, με χωμάτινη επιφάνεια που βρίσκεται εντός του οικισμού του Τ.Δ. Κινιδάρου, στην περιοχή Μπούμπλενας Αλώνι, συνολικής επιφάνειας 96,00μ2. Η χωμάτινη επιφάνειά του παρουσιάζει βραχώδες εξάρσεις και θα προηγηθεί η κατάλληλη διαμόρφωση και ισοπέδωσή της. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ.
5. Τ.Δ. Εγγαρών
5.1 Πλακόστρωση σκάλας περιοχής «Μέσα γειτονιάς», εντός του οικισμού Τ.Δ. Εγγαρών, συνολικής επιφάνειας 250,0μ2 περίπου. Πριν την πλακόστρωση θα προηγηθούν οι παρακάτω εργασίες. : α) Στο τμήμα Α, Β (βλ. συνημμένο σκαρίφημα), το οποίο παρουσιάζει απότομη κλίση, θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα κατασκευαστούν επιπλέον τέσσερα με πέντε πλατύσκαλα, προκειμένου να διαμορφωθεί ομαλή κλίση της επιφάνειάς του, β) στο τμήμα Γ, Δ (βλ. συνημμένο σκαρίφημα), θα γίνει ομοιόμορφη επέκταση στα τέσσερα υφιστάμενα πλατύσκαλα κατ’ όλο το πλάτος του δρόμου,  για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει μεταξύ σκάλας και όμορης ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να αποκτήσει λειτουργική και ασφαλή πρόσβαση. Η διάστρωσή τους θα γίνει με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ. Επίσης, στα σκαλοπάτια θα προσεχθεί ιδιαίτερα η κατάλληλη διαμόρφωση στις εξέχουσες ακμές των χονδροπλακών που θα τοποθετηθούν, ενώ τα ρίχτια θα επιχριστούν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης. Τέλος θα ανυψωθούν τέσσερα φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.

5.2 Τσιμεντόστρωση τμήματος υφιστάμενου με χωμάτινη επιφάνεια δρόμου δεξαμενής, εντός του οικισμού Τ.Δ. Εγγαρών, από υφιστάμενη νέα τσιμεντόστρωση έως δεξαμενή ύδρευσης, μήκους 120,00μ. περίπου, συνολικής επιφάνειας 535,00μ2. περίπου.  Στην επιφάνεια του δρόμου παρουσιάζονται γαιώδες και ημιβραχώδες εξάρσεις και θα προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση της επιφάνειας και διάστρωση με κατάλληλα δάνεια υλικά. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, πάχους 0,15μ.   
            Για τις τσιμεντοστρώσεις όλων των δρόμων θα χρησιμοποιηθεί άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 και C16/20, το πάχος της σκυροδέτησης θα είναι 0,15μ., όπως  αναγράφεται παραπάνω ή στα σχέδια. 
            Για κάθε επιφάνεια που θα τσιμεντοστρωθεί θα προηγηθούν εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης. Η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο.
            Σε κάθε περίπτωση η τσιμεντόστρωση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική απορροή των όμβριων υδάτων επιφανειακά και να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος τυχόν       εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.

            Κατά την τσιμεντόστρωση πρέπει να προσεχθούν α) η ομοιόμορφη κατανομή του πάχους του μίγματος σε όλο το πλάτος και μήκος του δρόμου και β) οι κλίσεις του δρόμου για την απορροή των όμβριων υδάτων.            
            Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις περιπτώσεις αποκατάστασης φθορών και βλαβών υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων δρόμων που έχουν διαβρωθεί και ρηγματωθεί με     αποτέλεσμα να απαιτείται οπωσδήποτε καθαίρεση και απομάκρυνση των αποσαθρωμένων και αποκολλημένων υλικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα παλαιά δίκτυα ΟΚΩ.
            Θα τοποθετηθούν οδηγοί στα πλάγια όρια της ζώνης σκυροδέτησης όπου δεν έρχονται σε επαφή με τοίχους ιδιοκτησιών.         
           Κατά την τσιμεντόστρωση και όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης θα κατασκευαστούν υποχρεωτικά ανά 15μ. αρμοί διαστολής πάχους 2εκ. για την προστασία του έργου από συστολές - διαστολές κατά μήκος του δρόμου. Οι αρμοί διαστολής θα σχηματιστούν από σανίδες πάχους 2εκ. που θα τοποθετούνται  2εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλάκας και θα καλυφθούν από σκυρόδεμα κάτωθι της επιφάνειας του δρόμου για λόγους καθαριότητας.
           Μετά το πέρας της τσιμεντόστρωσης ο δρόμος θα διαβρέχεται κατάλληλα και στον απαιτούμενο χρόνο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις στην επιφάνεια του. 

            Η στάθμη της τσιμεντόστρωσης, στα σημεία που θα εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη και να προσεχθεί ιδιαίτερα για την απαγόρευση τυχόν εισροής όμβριων στις ιδιοκτησίες.  
            Οι πλακοστρώσεις θα γίνουν από ντόπιες χονδρόπλακες Νάξου ή άλλες αντίστοιχων προδιαγραφών, εφόσον, δεν καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή και πάντα μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.  Η απόχρωση των πλακών αποκλειστικά θα είναι καφέ ή γκρι χρώματος, ακανόνιστου σχήματος, ελάχιστου πάχους 5 εκ.

       Η πλακόστρωση θα γίνει πάνω σε υφιστάμενους τσιμεντοστρωμένους δρόμους εντός των οικισμών.

       Η στάθμη της πλακόστρωσης, στα σημεία που θα εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη.     

       Κατά την κατασκευή της πλακόστρωσης θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι κλίσεις για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην εισέλθουν σε ιδικτησίες.    

      Στον άξονα της πλακόστρωσης θα διαμορφωθεί αυλάκι για την συλλογή των νερών από τις παρακείμενες κατοικίες πλάτους 5εκ. και βάθους 3εκ. περίπου και θα επενδυθεί με ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία.
      Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει διαπλάτυνση ή κοπή της βλάστησης ή άλλες εργασίες. Δεν θα γίνει κανενός είδους μπάζωμα χειμάρρου ή ρέματος. Δεν θα εγκατασταθεί λατομείο αδρανών υλικών ή δανειοθαλάμου στην περιοχή του έργου. Θα απομακρυνθούν άμεσα, μετά το πέρας του έργου όλα τα μπάζα, τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και θα γίνει αποκατάσταση, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν θίγονται δασικές ή αρχαιολογικές εκτάσεις. Τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.
Ο συντάξας 
Βασιλάκης Μάρκος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.







