[image: image1.png]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                   Νάξος, Μάρτιος  2010
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ                                          ΕΡΓΟ: Πλακοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου - 
Ταχ.Δ/νση :
Χώρα Νάξου                                               Χώρας Δήμου Νάξου, έτους 2010   
Ταχ.Κώδικας :
84300 ΝΑΞΟΣ                                               
Τηλέφωνο :
2285360100                                    

FAX :
               2285023570                                      

Πληροφορίες:
Βασιλάκης Μ.
email: mvasilakis@naxos.gov.gr
Α.Μ.: ΓΕΝ.10.002                                                   

                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
       Η παρούσα μελέτη αφορά έργα πλακοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων υφιστάμενων τμημάτων δημοτικών οδών εντός του οικισμού των τοπικών διαμερισμάτων Γαλανάδου, Γλινάδου και Χώρας του Δήμου Νάξου, για τα οποία απαιτήθηκε από τα τοπικά διαμερίσματα αλλά και κρίνονται αναγκαία προκειμένου να καλύψουν  πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σκοπός των επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη και ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, κατοίκων και επισκεπτών σε κάθε περίπτωση, ο καλλωπισμός και η αισθητική αναβάθμιση των οικισμών 
      Τα επί μέρους έργα αναφέρονται στο εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010.
Αναλυτικά τα τμήματα των οδών που θα πλακοστρωθούν - τσιμεντοστρωθούν ή αποκατασταθούν, καθώς και οι εργασίες που θα γίνουν  είναι οι παρακάτω:

1. Τ.Δ. Γαλανάδου
1.1 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γαλανάδου και συγκεκριμένα από την οικία Μαρίας Βερνίκου μέχρι την οικία Στυλιανής Κιουλαφή, βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Πνέυματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 145μ2. Επίσης θα γίνουν αναγκαίες εργασίες απομάκρυνσης βραχωδών εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την σωστή εξομάλυνση της επιφάνειας του. 
1.2 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γαλανάδου και συγκεκριμένα από την οικία Φραγκίσκου Βαθρακοκοίλη μέχρι την οικία Στυλιανής Κιουλαφή, βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Πνέυματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 185μ2. Όμορα της οικία Στ. Κιουλαφή θα κατασκευαστούν τουλάχιστον τρία σκαλοπάτια με μήκος πατήματος 3,50μ. και πλάτος πατήματος 1,20μ. και ύψος ριχτιού 0,15μ. Τα φρεάτια θα ανυψωθούν κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.

1.3 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γαλανάδου και συγκεκριμένα από την οικία Καντόρου Μαρίας μέχρι την οικία Μπουντί, συνολικής επιφάνειας περίπου 205μ2. Επίσης θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης βραχωδών εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την εξομάλυνση της επιφάνειας του και θα ανυψωθούν τα φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.

1.4  Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γαλανάδου και συγκεκριμένα από οικία Κώστα Βαθρακοκοίλη μέχρι την υφιστάμενη πλακόστρωση, συνολικής  επιφάνειας περίπου 130μ2.
1.5 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γαλανάδου και συγκεκριμένα από οικία Σάββα Εμμανουήλ (από υφιστάμενη πλακόστρωση) μέχρι την πηγάδα Ερηνιάς (περιοχή Ερηνιά), συνολικής  επιφάνειας περίπου 105μ2. Θα κατασκευαστούν δύο καθιστικά από λιθοδομή μιας ορατής όψης, από πέτρα ίδια με την απόχρωση της πλακόστρωσης, στις παρακάτω θέσεις : α) αριστερά και όμορα της ιδιοκτησίας Ιωάννη Βαθρακοκοίλη, μήκους 7,0μ., πλάτους 0,50μ. και ύψους 0,45μ., β) από την δεξιά πλευρά όμορα της παρακείμενης ιδιοκτησίας, μήκους 2,0μ., πλάτους 0,50μ. και ύψους 0,45μ. Επίσης, θα επενδυθεί το υφιστάμενο τσιμεντοστρωμένο προστατευτικό τοιχίο, του δημοτικού πηγαδιού «Ερηνιάς», με κατασκευή λιθοδομής μίας ορατής όψης από πέτρα ίδια με την απόχρωση της πλακόστρωσης. Το πάχος της λιθοδομής θα είναι το ελάχιστο 0,50μ. Οι όψεις των λίθων δεν θα πρέπει να έχουν γίνει λείες ή επίπεδες με χρήση μηχανημάτων επεξεργασίας μαρμάρου. Η επίστεψή του θα γίνει από χονδρόπλακες ακανόνιστου σχήματος, μέσου πάχους 0,05 μ. Τέλος θα ανυψωθούν τα φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.

1.6 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου εντός του οικισμού από την οικία Εμμανουήλ Σάββα μέχρι την οικία Ιωάννα Λαμπριανάκη, συνολικού μήκους 75,0μ. και πλάτους 4,0μ. περίπου. Θα προηγηθεί τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης από σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), διατομής Φ50/10 ατμ. Η εκσκαφή για την δημιουργία χάνδακα θα έχει διαστάσεις 0,40μ. πλάτος και 0,60μ. βάθος. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου (βλ. σκαρίφημα), και το υπόλοιπο χανδάκι θα επιχωθεί με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την εκσκαφή. Θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια, στην αρχή και στο τέλος του δρόμου, εσωτερικών καθαρών διαστάσεων 0,40μ.χ0,40μ. και βάθους 0,60μ. Τα τοιχία και ο πυθμένας των φρεατίων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ., και θα τοποθετηθεί διπλή σχάρα από δομικό πλέγμα Τ139. Τα τοιχία και ο πυθμένας εσωτερικά θα επιστρωθούν με πατητή τσιμεντοκονία. Τα καλύμματα  των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά κατηγορίας Β400 και αντοχής 40 tn. Επίσης, πριν την τσιμεντόστρωση, στην επιφάνεια του δρόμου όπου  παρουσιάζονται εξάρσεις, θα προηγηθεί διαμόρφωση της επιφάνειας του και διάστρωση με κατάλληλα δάνεια υλικά. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.
1.7 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου εντός του οικισμού από την οικία Χουζούρη Νικόλαου έως έναντι οικίας Ψαρρού Γεώργιου, μήκους περίπου 75,0μ και πλάτους 5,0μ. Θα προηγηθεί τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης, με σωλήνα PVC σειράς Σ41, διατομής Φ200 και αγωγού ύδρευσης από σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), διατομής Φ50/10 ατμ. Η εκσκαφή για την δημιουργία χάνδακα θα έχει διαστάσεις 0,60μ. πλάτος και 0,70μ. βάθος. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με άμμο λατομείου (βλ. σκαρίφημα), και το υπόλοιπο χανδάκι θα επιχωθεί με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν από την εκσκαφή. Θα κατασκευαστούν τέσσερα φρεάτια για τον αγωγό αποχέτευσης(η θέση των φρεατίων φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα της μελέτης), εσωτερικών καθαρών διαστάσεων 0,60μ.χ0,60μ. και βάθους 0,70μ. και δύο φρεάτια για τον αγωγό ύδρευσης, στην αρχή και στο τέλος του δρόμου (σημεία σύνδεσης με τους υφιστάμενους αγωγούς), εσωτερικών καθαρών διαστάσεων 0,40μ.χ0,40μ. και βάθους 0,40μ. Τα τοιχία και ο πυθμένας των φρεατίων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ., και θα τοποθετηθεί διπλή σχάρα από δομικό πλέγμα Τ139. Τα τοιχία και ο πυθμένας εσωτερικά θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία. Τα καλύμματα  των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά κατηγορίας Β400 και αντοχής 40 tn. Επίσης, πριν την τσιμεντόστρωση του δρόμου, θα προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση και ισοπέδωση της επιφάνειας του με διάστρωση από κατάλληλα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν. Έναντι της οικίας του Χουζούρη Ν. και εντός ορίων της οδού, θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης, περίπου 15,0 – 20,0μ. μήκους, πλάτους 0,30μ. και μεταβλητού ύψους (περίπου 0,80μ.), στο οποίο θα τοποθετηθεί διπλή σχάρα από δομικό πλέγμα Τ139 και θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ. 
2. Τ.Δ. Γλινάδου

2.1 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου (σταμπωτό κατεστραμμένο σκυρόδεμα), εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γλινάδου, όμορα της κεντρικής πλατείας και συγκεκριμένα από καφενείο Νικολάκη Σέργη μέχρι την οικία Ευαγγέλου Σέργη, συνολικής  επιφάνειας περίπου 425μ2. Θα προηγηθεί προσεκτική καθαίρεση του αόπλου και κατεστραμμένου παλαιού σταμπωτού σκυροδέματος σε όλη την επιφάνεια του δρόμου, περίπου 260μ2, θα διαμορφωθεί κατάλληλα ομαλή κλίση της επιφάνειάς του και στην συνέχεια θα διαστρωθεί με νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,10μ. ενώ κατόπιν θα γίνει η πλακόστρωσή του. Επίσης στη θέση του παλαιού ξύλινου καθιστικού θα κατασκευαστεί καθιστικό από λιθοδομή μιας ορατής όψης, από πέτρα ίδια με την απόχρωση της πλακόστρωσης, μήκους 3,60μ., πλάτους 0,50μ. και ύψους 0,45μ. Οι όψεις των λίθων δεν θα πρέπει να έχουν γίνει λείες ή επίπεδες με χρήση μηχανημάτων επεξεργασίας μαρμάρου. Η επίστεψή του θα γίνει από χονδρόπλακες ακανόνιστου σχήματος, μέσου πάχους 0,05 μ. Τέλος θα ανυψωθούν τα φρεάτια και οι σχάρες όμβρίων κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης. 
2.2 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γλινάδου και συγκεκριμένα από οικία Ευαγγέλου Σέργη μέχρι το τέλος της οικίας Νικολάου Κοκκολιού, συνολικής  επιφάνειας περίπου 130μ2. Θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης βραχωδών εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την εξομάλυνση της επιφάνειας του. Στην συνέχεια πριν την πλακόστρωση θα διαστρωθεί με νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,10μ. Επίσης θα ανυψωθούν δύο φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.

2.3 Πλακόστρωση τμημάτων υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου εντός του οικισμού του Τ.Δ. Γλινάδου και συγκεκριμένα : α) από οικία Στέλιου Κουλαμπά έως πηγάδι Τσιγκούρας, συνολικής  επιφάνειας περίπου 420μ2 και β) από πηγάδι Τσιγκούρας έως οικία Αγγελή Σέργη, συνολικής  επιφάνειας περίπου 245μ2. Θα γίνουν εργασίες απομάκρυνσης βραχωδών εξάρσεων όπου χρειάζεται κατά μήκος του δρόμου για την εξομάλυνση της επιφάνειας του. Στην συνέχεια πριν την πλακόστρωση θα διαστρωθεί με νέο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,10μ. Επίσης θα ανυψωθούν τέσσερα φρεάτια κατάλληλα και εντέχνως στο ύψος της πλακόστρωσης.

3. Τ.Δ. Χώρας
3.1 Πλακόστρωση υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου από οδό Αγ. Γεωργίου έως την διασταύρωση με οδό Αγκαθάκια, συνολικής  επιφάνειας περίπου 460μ2. Επίσης θα ανυψωθούν κατάλληλα και εντέχνως πέντε φρεάτια στο ύψος της πλακόστρωσης και θα αντικατασταθεί το παλαιό κατεστραμμένο κάλυμμα φρεατίου από σκυρόδεμα με νέο χυτοσιδηρό κάλυμμα Φ600, βάρους Β400 και αντοχής 40 tn.
3.2 Πλακόστρωση τμήματος υφιστάμενου τσιμεντοστρωμένου δρόμου (οδός Αγκαθάκια) και συγκεκριμένα σε συνέχεια υφιστάμενης πλακόστρωσης (οικία Τζιώτη Στ.) μέχρι την υφιστάμενη πλακόστρωση (hotel Soyla), συνολικής  επιφάνειας περίπου 145μ2. Επίσης θα ανυψωθούν κατάλληλα και εντέχνως τρία φρεάτια στο ύψος της πλακόστρωσης και θα αντικατασταθεί το παλαιό κατεστραμμένο κάλυμμα φρεατίου από σκυρόδεμα με νέο χυτοσιδηρό κάλυμμα Φ600, βάρους Β400 και αντοχής 40 tn.
3.3  Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης στην περιοχή Κώττη και συγκεκριμένα τμήμα των οδών Γαλανάδου - Γλινάδου, μεταξύ των ιδιοκτησιών Προκοπίου Καραμανή και Αντωνίου Λαγουμίδη, συνολικού μήκους 70,0μ. Θα προηγηθεί καθαίρεση της παλιάς φθαρμένης τσιμεντόστρωσης από άοπλο σκυρόδεμα, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω των δικτύων ΟΚΩ,  θα ισοπεδωθεί η επιφάνεια έδρασης του δρόμου και η  διαμόρφωση των κλίσεων με κατάλληλα δάνεια υλικά. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.
3.4 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου τμήματος χωμάτινου δρόμου (οδός Νικ. Αταλιώτη), στην περιοχή Αϊ Γιάννη και συγκεκριμένα από τον κεντρικό δρόμο Χώρας- Γαλανάδου έως υφιστάμενη τσιμεντόστρωση, συνολικής επιφάνειας 460,0μ2 περίπου. Επίσης, πριν την τσιμεντόστρωση, λόγω ότι, στην επιφάνεια του δρόμου παρουσιάζονται εξάρσεις θα προηγηθεί διαμόρφωση της επιφάνειας του και διάστρωση με κατάλληλα δάνεια υλικά, αλλά και από κατάλληλα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

3.5 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου τμήματος χωμάτινου δρόμου, στην περιοχή Σαγδέρας και συγκεκριμένα από οδό Κων. Καραμανλή έως οικία Γεωργίου Σκυλάκη, μήκους περίπου 55,0μ και πλάτους 5,0μ περίπου. Επίσης, πριν την τσιμεντόστρωση, λόγω ότι, στην επιφάνεια του δρόμου παρουσιάζονται εξάρσεις θα προηγηθεί διαμόρφωση της επιφάνειας του και διάστρωση με κατάλληλα δάνεια υλικά, αλλά και από κατάλληλα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

3.6 Τσιμεντόστρωση υφιστάμενου τμήματος χωμάτινου δρόμου, στην περιοχή Κώττη και συγκεκριμένα από διασταύρωση με οδό Ρήγα Φεραίου έως διασταύρωση με ανώνυμη οδό, μήκους περίπου 75,0μ και πλάτους 5,0μ περίπου. Επίσης, πριν την τσιμεντόστρωση, λόγω ότι, στην επιφάνεια του δρόμου παρουσιάζονται εξάρσεις θα προηγηθεί διαμόρφωση της επιφάνειας του και διάστρωση με κατάλληλα δάνεια υλικά, αλλά και από κατάλληλα υλικά εκσκαφών που θα προκύψουν. Στην συνέχεια θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

3.7 Αποκατάσταση υφιστάμενου τμήματος τσιμεντοστρωμένου δρόμου, στην περιοχή Φλοίσβου, μήκους περίπου 45,0μ και μέσου πλάτους 7,0μ. Θα αποκατασταθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

3.8 Αποκατάσταση υφιστάμενου τμήματος τσιμεντοστρωμένου δρόμου, στην περιοχή Αϊ Γιάννη και συγκεκριμένα από τον κεντρικό δρόμο Χώρας- Γαλανάδου έως οικία Παραρά Μιχάλη, μήκους περίπου 30,0μ και μέσου πλάτους 3,50μ. Θα αποκατασταθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

3.9  Αποκατάσταση υφιστάμενου τμήματος τσιμεντοστρωμένου δρόμου, στην περιοχή Αϊ Γιώργη και συγκεκριμένα έναντι παλαιού Βυρσοδεψείου, συνολικής  επιφάνειας περίπου 40,0μ2. Θα αποκατασταθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15μ.

            Για τις τσιμεντοστρώσεις όλων των δρόμων θα χρησιμοποιηθεί άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, και το πάχος της σκυροδέτησης θα είναι 0,15μ., εκτός αν άλλως  αναγράφεται παραπάνω. 
            Για κάθε επιφάνεια που θα τσιμεντοστρωθεί θα προηγηθούν εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης. Η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο.
            Σε κάθε περίπτωση η τσιμεντόστρωση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική απορροή των όμβριων υδάτων επιφανειακά και να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος τυχόν       εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.

            Κατά την τσιμεντόστρωση πρέπει να προσεχθούν α) η ομοιόμορφη κατανομή του πάχους του μίγματος σε όλο το πλάτος και μήκος του δρόμου και β) οι κλίσεις του δρόμου για την απορροή των όμβριων υδάτων.            
            Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις περιπτώσεις αποκατάστασης φθορών και βλαβών υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων δρόμων που έχουν διαβρωθεί και ρηγματωθεί με     αποτέλεσμα να απαιτείται οπωσδήποτε καθαίρεση και απομάκρυνση των αποσαθρωμένων και αποκολλημένων υλικών, με ιδιαίτερη προσοχή στα παλαιά δίκτυα ΟΚΩ.
            Θα τοποθετηθούν οδηγοί στα πλάγια όρια της ζώνης σκυροδέτησης όπου δεν έρχονται σε επαφή με τοίχους ιδιοκτησιών.         
           Κατά την τσιμεντόστρωση και όπως προβλέπεται από το τιμολόγιο της μελέτης θα κατασκευαστούν υποχρεωτικά ανά 15μ. αρμοί διαστολής πάχους 2εκ. για την προστασία του έργου από συστολές- διαστολές κατά μήκος του δρόμου. Οι αρμοί διαστολής θα σχηματιστούν από σανίδες πάχους 2εκ. που θα τοποθετούνται  2εκ. κάτω από την επιφάνεια της πλάκας, και θα καλυφθούν από σκυρόδεμα κάτωθι της επιφάνειας του δρόμου για λόγους καθαριότητας.
           Μετά το πέρας της τσιμεντόστρωσης ο δρόμος θα διαβρέχεται ώστε να αποφευχθούν τυχόν ρηγματώσεις στην επιφάνεια του. 

            Η στάθμη της τσιμεντόστρωσης , στα σημεία που θα εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη.  
            Οι πλακοστρώσεις θα γίνουν από ντόπιες χονδρόπλακες Νάξου ή άλλες αντίστοιχων προδιαγραφών, εφόσον, δεν καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή και πάντα μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.  Η απόχρωση των πλακών θα είναι καφέ ή γκρι χρώματος, ακανόνιστου σχήματος, ελάχιστου πάχους 5 εκ.

       Η πλακόστρωση θα γίνει πάνω σε υφιστάμενους τσιμεντοστρωμένους δρόμους εντός οικισμού.

       Η στάθμη της πλακόστρωσης, στα σημεία που θα εφάπτεται με τις παρακείμενες στο δρόμο ιδιοκτησίες, δεν πρέπει να ξεπερνάει την παλαιά στάθμη.     

       Κατά την κατασκευή της πλακόστρωσης θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι κλίσεις για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων.    

      Στον άξονα της πλακόστρωσης θα διαμορφωθεί αυλάκι για την συλλογή των νερών από τις παρακείμενες κατοικίες πλάτους 5εκ. και βάθους περίπου 3εκ. και θα επενδυθεί με πατητή τσιμεντοκονία.
      Οι εργασίες που θα γίνουν είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει διαπλάτυνση ή κοπή της βλάστησης ή άλλες εργασίες. Δεν θα γίνει κανενός είδους μπάζωμα χειμάρρου ή ρέματος. Δεν θα εγκατασταθεί λατομείο αδρανών υλικών ή δανειοθαλάμου στην περιοχή του έργου. Θα απομακρυνθούν άμεσα, μετά το πέρας του έργου όλα τα μπάζα, τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά και θα αποκατασταθούν οι χώροι. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Θα απομακρυνθεί κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση μετά το πέρας του έργου και θα γίνει αποκατάσταση, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Δεν θίγονται δασικές ή αρχαιολογικές εκτάσεις. Τα πλεονάζοντα άχρηστα υλικά θα μεταφερθούν σε κατάλληλο χώρο.
Ο συντάξας

Βασιλάκης Μάρκος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.







